Задание  и методические указания на курсовую работу по дисциплине «Пути сообщения»

Курсовая работа состоит из двух самостоятельных заданий:

- Оценка местной устойчивости откоса эксплуатируемой насыпи из глинистых грунтов.

- Проектирование укрепления откоса пойменной насыпи.

Исходные данные для выполнения курсовой работы приведены в табл. 1. Варианты 1-10 предназначены для студентов, у которых сумма цифр шифра нечетная, варианты 11-20 – для студентов у которых сумма цифр четная. Учитываются цифры, идущие после года приема и обозначения специальности.

Номер заданного варианта определяется последней цифрой шифра, для студентов с четной суммой цифр – последней цифрой шифра плюс 10.

Курсовые работы, выполненные не по заданному варианту, не рассматриваются и не рецензируются.

Оформление курсовой работы

Курсовая работа, предоставляемая на кафедру для зачета, должна состоять из пояснительной записки и схем.

Пояснительная записка должна содержать исходные данные из табл. 1, необходимые расчеты и пояснения к ним. По каждому заданию представляются схемы рассмотренных конструкций земляного полотна в масштабах 1:100 – 1:200 на миллиметровой бумаге форматом А4.

В конце работы приводится список использованной литературы.

Таблица 1

| Показатели | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задание 1 Высота насыпи H, м | 8,0 | 8,6 | 9,2 | 9,8 | 10,3 | 11,0 | 11,2 |
| Показатель крутизны откоса, n | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 2,4 | 1,8 | 1,8 |
| Толщина слоя дренгрунта, hбм, м | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,7 | 1,1 | 1,0 |
| Влажность предела текучести глин, WL | 0,50 | 0,47 | 0,45 | 0,40 | 0,52 | 0,44 | 0,42 |
| Коэффициент кривой, Kt | 0,20 | 0,16 | 0,17 | 0,14 | 0,15 | 0,13 | 0,18 |
| Задание 2 Отметка бровки бермы, yб, м | 69,6 | 70,2 | 70,6 | 49,0 | 70,0 | 67,7 | 66,0 |
| Отметка наивысшего уровня воды, yнув, м | 59,0 | 69,0 | 69,0 | 47,5 | 68,0 | 66,2 | 65,0 |
| Расчетная ширина реки, B, км | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 2,7 | 2,5 | 2,0 | 1,9 |
| Расчетная глубина реки, H, м | 3,6 | 3,6 | 4,1 | 3,5 | 3,4 | 3,0 | 4,2 |
| Расчетная скорость ветра, W10, м/сек | 11 | 13 | 12 | 15 | 11 | 14 | 12 |
| Угол между направлением ветра и урезом воды, град. | 35 | 45 | 40 | 50 | 60 | 45 | 50 |
| Скорость течения реки, V, м/сек | 1,0 | 1,2 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 1,1 | 1,0 |

Продолжение таблицы 1

| по вариантам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 11,8 | 12,4 | 13,0 | 13,1 | 13,6 | 14,0 | 12,3 | 15,0 | 14,2 | 12,9 | 12,4 | 10,6 | 12,3 |
| 2,1 | 2,4 | 2,0 | 1,9 | 2,3 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 1,7 | 2,5 | 2,1 |
| 1,2 | 0,9 | 1,3 | 1,2 | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 1,3 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,8 |
| 0,49 | 0,53 | 0,43 | 0,40 | 0,46 | 0,40 | 0,43 | 0,48 | 0,45 | 0,47 | 0,46 | 0,55 | 0,43 |
| 0,16 | 0,17 | 0,15 | 0,18 | 0,14 | 0,12 | 0,19 | 0,14 | 0,16 | 0,20 | 0,14 | 0,20 | 0,16 |
| 71,5 | 57,4 | 56,5 | 51,4 | 47,7 | 66,3 | 46,5 | 61,4 | 77,7 | 49,4 | 67,7 | 69,9 | 57,4 |
| 69,5 | 56,6 | 55,7 | 50,2 | 46,2 | 64,7 | 45,0 | 60,2 | 76,7 | 47,8 | 66,2 | 68,3 | 53,5 |  |
| 2,1 | 1,8 | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 1,8 | 2,4 | 2,0 | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 3,0 |  |
| 3,4 | 3,2 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,7 | 3,8 | 2,9 | 3,4 | 3,7 | 4,0 | 4,1 |  |
| 16 | 12 | 14 | 15 | 16 | 12 | 13 | 8 | 11 | 14 | 13 | 12 | 11 |  |
| 35 | 45 | 60 | 35 | 40 | 45 | 40 | 50 | 60 | 65 | 55 | 50 | 45 |  |
| 0,9 | 1,6 | 0,5 | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 0,5 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 1,6 |  |

Задание 1. Оценка местной устойчивости откоса эксплуатируемой

насыпи из глинистых грунтов

Исходя из опыта сооружения и эксплуатации железнодорожного земляного полотна, утвержденным сводом правил «Проектирование земляного полотна железных дорог колеи 1520 мм» (СП32-104-98) существенно ограничено использование глинистых грунтов с влажностью предела текучести WL> 0,40 (табл. 4.1, стр. 3). Отсутствие таких ограничений в ранее действовавших нормативных документах привело к тому, что на сети дорог, в т.ч. на отдельных магистральных линиях, находятся в эксплуатации насыпи, сооруженные из тяжелых суглинков и глин, потенциально опасные в части возможности образования сплывов откосов при экстремально неблагоприятном сочетании погодных условий (прохождения ливневых осадков после засушливого периода, бурном снеготаянии весной и других). Традиционные способы оценки устойчивости откосов по показателям состояния глинистых грунтов (естественной плотности, влажности и прочности, установленных в произвольных момент проведения инженерно-геологического обследования) не отражают возможностей их изменения в экстремальных ситуациях. Более перспективным для этой цели является использование показателей водно-физических свойств глинистых грунтов, позволяющих определить значения плотности, влажности и прочности при возможности полной реализации их способности к усадке и набуханию в зависимости от глубины залегания.

Настоящим заданием предусматривается прогнозная оценка местной устойчивости откоса эксплуатируемой насыпи из глинистых грунтов в зависимости от их влажности на пределе текучести WL и геометрических характеристик насыпи при заданных кривизне, а также точках входа и выхода кривой смещения (рис. 1.1).

При этом принимаются следующие допущения:

- интенсивному выветриванию под влиянием климатических факторов подвергаются грунты откоса насыпи, грунты под основной площадкой, перекрытые слоем накопленных балластных материалов, изменяют свойства в меньшей степени;

- вследствие указанного выше наиболее вероятным и чаще наблюдаемым в практике является нарушение местной устойчивости откосов с образованием срыва у концов шпал, что предусмотрено расчетной схемой рис. 1.1.

- глинистые грунты насыпи с влажностью предела текучести WL≥ 0,40 относятся к полиминеральным разновидностям и подчиняются установленным зависимостям показателей состояния от бытового давления (глубины залегания) рассматриваемого грунта.

Рис. 1. Схема 1 к расчету устойчивости насыпи

Последнее позволяет заменить аналитический расчет прочности грунта по методическим указаниям [1] их определением по графику рис 1.2.

Проверочный расчет местной устойчивости откоса эксплуатируемой насыпи с использованием исходных данных табл. 1 по каждому варианту выполняется аналитическим способом в следующем порядке с определением:

- длины хорды AB по формуле:

# (1.1)

- значения t

t=Kt∙H

- радиуса кривой скольжения R

(1.2)

- угла наклона хорды α

(1.3)

- половины центрального угла кривой скольжения

(1.4)

- координаты центра кривой скольжения

xR = nH+R∙sin(α−μ)				(1.5)

yR=R∙cos(α−μ)					(1.6)

- ширины отсеков в откосной части насыпи

,                                                           (1.7)

где N – число отсеков выбирается по условиям N≥4 и b≤6 м.

Ширина первого отсека b1=x1=2,2 м принимается для всех вариантов постоянной по условию ширины основной площадки земляного полотна B=7,0 м и длины шпалы lш=2,7 м.

Далее расчет производится в табличной форме применительно к учебным схемам [2,3,4] с определением для каждого отсека.

- координаты левой грани

xin=x(i–1)л+bi                                                                                      (1.8)

- ординаты середины отсека

(1.9)

- угла βi (см. рис. 1.1)

(1.10)

- отметка поверхности середины отсека

(1.11)

- отметка кривой скольжения в середине отсека

yiк=yR–Rcosβi                                                                                         (1.12)

- высота отсека

h=yin–yiк                                                                                                   (1.13)

- вес отсека

gi=2bihi                                                                 (1.14)

# (для всех вариантов принимает объемный вес грунта ρ=2 т/м3)

По графику рис. 1.2 для каждого отсека в зависимости от влажности предела текучести WL и высоты отсека hi определяется значение сцепления в т/м2.

В связи с малым диапазоном изменения угла внутреннего трения φ в зависимости от давления (высоты отсека hi) для всех отсеков принимает одинаковое значение φ по графику рис. 1.2 с соответствующей интерполяцией для заданного значения WL

f=tg(φ-2)                                                                    (1.15)

Далее для каждого отсека определяются:

- удерживающая сила по сцеплению

(1.16)

- удерживающая сила по углу внутреннего трения

# Tудφ=fgicosβi                                                                                                      (1.17)

- сдвигающая сила

# Tсд=gisinβi                                                                                                          (1.18)

Коэффициент местной устойчивости откоса определяется по формуле:

,                                                            (1.19)

где ρW = 1 т/м3 – объемный вес воды,

hmax – максимальная высота отсека из числа определенных.

При Кm≥1,1 и отсутствии признаков деформирования устойчивость откоса считается обеспеченной, при Кm<1,1 имеется потенциальная опасность деформирования откоса, необходимо обследование насыпи и назначение, при необходимости мероприятий по ее усилению.

Пример расчета коэффициента местной устойчивости откоса

эксплуатируемой насыпи из глинистых грунтов

При расчете используются следующие исходные данные:

- высота насыпи							H=8.0 м

- показатель крутизны откоса					n=1.9

- толщина слоя балластных материалов				hбм=0.7

- влажность предела текучести					WL=0.5

- показатель кривизны кривой					Kt=0.2

Последовательно вычисляем:

- длину хорды

2d=√((8.0-0.7)^2+(1.9*8.0+2.2)^2)= 18.87 м

d = 9.43 м, d2= 89.01,

- глубину кривой в середине хорды

t=Kt∙H= 0.2∙8.0=1.6 м, t2= 2.56

- радиус кривой

R=(d^2+t^2)/2t=(89.01+2.56)/(2∙1.6)=28.62 м

- угол наклона хорды

α =arcsin((H - hбм)/2d)=arcsin((8.0 - 0.7)/(2∙9.43))=22.76°

- половину центрального угла кривой

μ=arcsin(d/R)=arcsin(9.43/28.62)=19.25°

- координаты центра кривой

xR=nH+x1+R∙sin(α−μ)=1.9∙8.0+ 2.2+28.62∙sin(22.76 – 19.25)=27,65 м

yR=R∙cos(α−μ)=28.62∙cos(22.76 - 19.25)=28.56

- ширину отсека на откосе

b=nH/N=(1.9∙8.0)/4=3.8 м

Дальнейшие вычисления проводим в табличной форме для каждого отсека.

Таблица 1.1- Расчет устойчивости откоса

| Показатели | Значения для отсеков |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Ширина отсека b, м | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |
| Абсцисса левой грани Xл, м xni=xл (i–1) +b | 2.2 | 6.0 | 9.8 | 13.6 | 17.4 | 0 | 0 |  |
| Абсцисса середины отсека, м | 1.1 | 4.1 | 7.9 | 11.7 | 15.5 | 0 | 0 |  |
| Центральный угол, град | 39.11 | 31.73 | 23.15 | 15.09 | 7.33 | 0.0 | 0.0 |  |
| Ордината поверхности среднего отсека | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 0 | 0 |  |
| Ордината кривой yk=yR–R cosβi | 6.35 | 4.22 | 2.25 | 0.93 | 0.18 | 0 | 0 |  |
| Высота отсека h=yn–yk | 1.65 | 2.78 | 2.75 | 2.07 | 0.82 | 0 | 0 |  |
| Вес отсека при ρ=2 т/м3 g=2∙h∙b | 7.24 | 21.12 | 20.92 | 15.73 | 6.25 | 0 | 0 |  |
| C (из графика рис. 1.2) | 0.76 | 1.14 | 1.13 | 0.92 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |  |
| Удельная сила по сцеплению | 2.15 | 5.09 | 4.67 | 3.62 | 1.92 | 0 | 0 | Σ 17.45 т |
| Коэффициент трения f=tg(φ–2) (рис. 1.2) | f=tg(16.0 –2)= 0.249 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная сила по трению Tудφ=f∙g∙cosβi | 1.4 | 4.48 | 4.8 | 3.79 | 1.55 | 0 | 0 | Σ 16.01 т |
| Сдвигающая сила Tсд=g∙sinβi | 4.57 | 11.11 | 8.22 | 4.09 | 0.8 | 0 | 0 | Σ 28.79 |

Km=(ΣTудс+ΣTудφ)/(ΣTсд+(ρв hmax^2)/2)=(17.45+16.01)/(28.79+(1∙7.72)/2)= 1.025<1.1

Насыпь относится к потенциально опасным, требует обследования и, в зависимости от его результатов, назначения мероприятий по усилению.

# Пример.
Задание 2. Проектирование укрепления откоса пойменной насыпи

Проектирование осуществляется применительно к условиям замены устаревших видов укрепления (например, фашин) откоса на низовой берме эксплуатируемой насыпи применительно к схеме рис. 3. С использованием исходных данных табл. 1 по каждому из вариантов определению подлежат:

- параметры волнового воздействия на укрепляемый откос

- достаточность высоты бермы

- вес и размеры камня верхнего и нижнего слоя укрепления

- достаточность укрепления по заданной скорости потока

По всем вариантам задания соблюдаются условия:

- тип водоема мелководный с диапазоном средней глубины реки 2,5<H<4,0 м;

- максимальная ширина реки изменяется в диапазоне 1,6<B<3,2 км;

- расчетная скорость ветра на высоте 10 м над уровнем воды изменяется в диапазоне 8<W10<16 м/сек;

- крутизна откоса низовой бермы принята 1:2.

В указанных условиях возможно графические зависимости расчетных величин высоты hР и длина λ волны [1,2] заменить аналитическими, а также в запас надежности укрепления не учитывать трансформации волн в отсутствии глубоководных участков.

С использованием приближенных зависимостей расчетной высоты волны от средней глубины реки H принимается:

при W10=10 м/сек				hр=0,23+0,11H

при W10=20 м/сек				hр=0,23+0,22H

Значение длины волны λ/h=f(hр, W10) принимается по табл. 2.

Таблица 2- Значение λ, м

| hр | W10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 12 | 16 | 20 |
| 0,5 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 |
| 0,75 | 9,1 | 8,8 | 8,5 | 8,3 |
| 1,00 | 12,8 | 12,3 | 11,7 | 11,4 |
| 1,25 | 16,6 | 15,8 | 15,1 | 14,4 |

Промежуточные значения λ для заданных hp и W10 определяются последовательной линейной интерполяцией.

Порядок и пример расчета укрепления откоса пойменной насыпи приведен ниже.

При расчете используются следующие исходные данные (по вариантам задания и в примере)

- отметка бровки низовой бермы					yб= 69.6 см

- отметка наивысшего уровня воды				yнув= 59.0 м

- минимальная ширина реки в зоне ветрового разгона	B= 2.2 км

- средняя глубина реки						H= 3.6 м

- расчетная скорость ветра на высоте 10 м

над уровнем воды 							W10= 11.0 м/сек

- угол между направлением ветра и урезом воды		β= 35.0 º

- скорость течения воды вдоль откоса				Vв= 1.0 м/сек

- показатель крутизны откоса					m=2,0

Последовательно определяем с использованием зависимостей настоящей методики:

- длину разгона ветровых волн Д

Д=5∙B=5∙2.2 = 11.0 км (2.3)

(отмечаем, что 8<Д<18 км)

- расчетную высоту волны при скорости ветра W10=10 м/сек

h10=0,23+0,11H=0,23+0,11∙3.6=0,69 м

- расчетную высоту волны при скорости ветра W10=20 м/сек

h20=0,23+0,22H=0,23+0,22∙3.6=1,15 м

- расчетную высоту волны при заданной скорости ветра W10=15 м/сек

h_p=h_10+(h_20-h_10)/((20-10) ) (W_10-10)= 0.626+(1.022-0.626)/((20-10) ) (11.0-10)= 0.67

- по табл. 2 определяем длину волны λ= 7.74

- высоту наката волны hн

h_н=(2K_ш h_p)/m ∛(λ/h_p )×(1+2sinβ)/3=(2∙ 0.5∙0.67)/2 ∛(7.74/0.67)×(1+2sin 35.0)/3=0.54 м

- высоту ветрового нагона ΔZ

ΔZ=K_наг  (W_100^2)/3gH cosβ= 0.009 121.0/(3 ∙9.81 ∙ 3.6) cos 35.0 °= 0.04

- верхнюю границу укрепления yyк

yук=yнув+hн+ΔZ+a= 59.0+0.54+ 0.04 +0.25=0.6 м

(отмечаем yук<y=69.6 см, наращивания бермы не требуется)

- вес отдельных камней наброски Qк

Q_K=(k3nγ_k h_p^2 λ)/((γ_k/γ_в -1)∛(1+m^3 ))=( 1.5∙2.6∙0.44∙7.74)/(( 2.6/1-1)∛(1+8))= 0.17

- средний размер камня

Д_ср=1.24∙∛(Q_k/γ_k )=1.24∙∛(0.17/2.6)= 0.49 м

- минимальную толщину каменной наброски

t_1=2.5∛(Q_k/γ_k )=2.5∙∛(0.17/2.6)= 1.0 м

- вес камня нижнего слоя наброски

qк=0,05 Qк=0,05∙0.17 =0.008 т

- средний размер камня нижнего слоя

d_cp=1.24∙∛(q_k/γ_k )=1.24∙∛(0.008/2.6) = 0.18 м

- толщину нижнего слоя каменной наброски t2

t_2=2.5∙∛(q_k/γ_k )=2.5∙∛(0.008/2.6)= 0.37

- допустимую скорость течения воды по наброске Vд

V_д=1.37√(g∙Д_ср )=1.37√(9.81∙0.49)= 3.02 м/сек

(отмечаем, что Vд>Vв=1.0 м/сек)

Полученная конструкция укрепления представляется в виде схемы с указанием конкретных размеров. В основании нижнего слоя предусматривается укладка геотекстиля во избежания суффозионого повреждения тела насыпи.

Литература

- «Основы устройства и расчетов железнодорожного пути», под ред. С.В. Амелина и Т.Т. Яковлевой, М., Транспорт, 1990 г.

- Фришман М.А., Хохлов И.Н., Титов В.П. Земляное полотно железных дорог, М., Транспорт, 1972 г.

- Справочник по земляному полотну эксплуатируемых железных дорог. М., Транспорт, 1978 г.

- Временные методические указания по расчету устойчивости эксплуатируемых насыпей и проектированию конрбанкетов. М., Транспорт, 1979 г.

- Пособие по проектированию методов регулирования водно-теплового режима верхней части земляного полотна (к СниП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»), М., Стройиздат, 1989 г.

- Стандартные проектные решения и технологии усиления земляного полотна при подготовке полигонов сети для введения скоростного движения пассажирских поездов МПС, М., вып. 1 1997 г., вып. 2 1998 г.

- Альбом стандартных решений водотводных устройств на железных дорогах МПС, М., 2000 г.

- Технологические указания по сооружению продольных закрытых дренажей механизированным способом, М., Транспорт, 1986 г.

- Крейнис З.Л., Федоров И.В. «Железнодорожный путь». Учебник для колледжей и техникумов железнодорожного транспорта, М., УМК МПС, 2000 г.