ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Петербургский государственный университет путей сообщения

Императора Александра I»

_____________________________________________________________

Кафедра "Железнодорожный путь"

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовой работе

по дисциплине

«Пути сообщения»

Тема: «Курсовая работа»

Выполнил студент __________________________________ Черневский С.С.

подпись, дата

Факультет               Транспортное строительство      группа    СЖУ-913

Принял            ________________________________   доцент Гелюх П.А.

подпись, дата

Санкт ─ Петербург

2025

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

Пояснительная записка

Разраб.

Сидоренко Д.С.

Провер.

Черняев Е.В.

Курсовая работа

Лит.

Листов

28

ФГБОУ ВО ПГУПС

Факультет ТС

Группа хххх

Содержание

Исходные данные:	3

Введение	4

Задание 1. Оценка местной устойчивости откоса эксплуатируемой  насыпи из глинистых грунтов	6

Пример расчета коэффициента местной устойчивости откоса эксплуатируемой насыпи из глинистых грунтов	9

Задание 2. Проектирование укрепления откоса пойменной насыпи	12

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	18

Исходные данные:

10 вариант

| Показатели | Значения показателей |
| --- | --- |
| Задание 1 Высота насыпи H, м | 8.6 |
| Показатель крутизны откоса, n | 1.8 |
| Толщина слоя дренгрунта, hбм, м | 0.8 |
| Влажность предела текучести глин, WL | 0.47 |
| Коэффициент кривой, Kt | 0.16 |
| Задание 2 Отметка бровки бермы, yб, м | 70.2 |
| Отметка наивысшего уровня воды, yнув, м | 69.0 |
| Расчетная ширина реки, B, км | 2.4 |
| Расчетная глубина реки, H, м | 3.6 |
| Расчетная скорость ветра, W10, м/сек | 13.0 |
| Угол между направлением ветра и урезом воды, град. | 45.0 |
| Скорость течения реки, V, м/сек | 1.2 |

Введение

Исходя из опыта сооружения и эксплуатации железнодорожного земляного полотна, утвержденным сводом правил «Проектирование земляного полотна железных дорог колеи 1520 мм» (СП32-104-98) существенно ограничено использование глинистых грунтов с влажностью предела текучести WL> 0,40 (табл. 4.1, стр. 3). Отсутствие таких ограничений в ранее действовавших нормативных документах привело к тому, что на сети дорог, в т.ч. на отдельных магистральных линиях, находятся в эксплуатации насыпи, сооруженные из тяжелых суглинков и глин, потенциально опасные в части возможности образования сплывов откосов при экстремально неблагоприятном сочетании погодных условий (прохождения ливневых осадков после засушливого периода, бурном снеготаянии весной и других). Традиционные способы оценки устойчивости откосов по показателям состояния глинистых грунтов (естественной плотности, влажности и прочности, установленных в произвольных момент проведения инженерно-геологического обследования) не отражают возможностей их изменения в экстремальных ситуациях. Более перспективным для этой цели является использование показателей водно-физических свойств глинистых грунтов, позволяющих определить значения плотности, влажности и прочности при возможности полной реализации их способности к усадке и набуханию в зависимости от глубины залегания.

Настоящим заданием предусматривается прогнозная оценка местной устойчивости откоса эксплуатируемой насыпи из глинистых грунтов в зависимости от их влажности на пределе текучести WL и геометрических характеристик насыпи при заданных кривизне, а также точках входа и выхода кривой смещения (рис. 1.1).

При этом принимаются следующие допущения:

- интенсивному выветриванию под влиянием климатических факторов подвергаются грунты откоса насыпи, грунты под основной площадкой, перекрытые слоем накопленных балластных материалов, изменяют свойства в меньшей степени;

- вследствие указанного выше наиболее вероятным и чаще наблюдаемым в практике является нарушение местной устойчивости откосов с образованием срыва у концов шпал, что предусмотрено расчетной схемой рис. 1.1.

- глинистые грунты насыпи с влажностью предела текучести WL≥ 0,40 относятся к полиминеральным разновидностям и подчиняются установленным зависимостям показателей состояния от бытового давления (глубины залегания) рассматриваемого грунта.

Рис. 1. Схема 1 к расчету устойчивости насыпи

Последнее позволяет заменить аналитический расчет прочности грунта по методическим указаниям [1] их определением по графику рис 1.2.

Проверочный расчет местной устойчивости откоса эксплуатируемой насыпи с использованием исходных данных табл. 1 по каждому варианту выполняется аналитическим способом в следующем порядке с определением:

Задание 1. Оценка местной устойчивости откоса эксплуатируемой насыпи из глинистых грунтов

- длины хорды AB по формуле:

(1.1)

- значения t

t=Kt∙H

- радиуса кривой скольжения R

(1.2)

- угла наклона хорды α

(1.3)

- половины центрального угла кривой скольжения

(1.4)

- координаты центра кривой скольжения

xR = nH+R∙sin(α−μ)				(1.5)

yR=R∙cos(α−μ)					(1.6)

- ширины отсеков в откосной части насыпи

,                                                           (1.7)

где N – число отсеков выбирается по условиям N≥4 и b≤6 м.

Ширина первого отсека b1=x1=2,2 м принимается для всех вариантов постоянной по условию ширины основной площадки земляного полотна B=7,0 м и длины шпалы lш=2,7 м.

Далее расчет производится в табличной форме применительно к учебным схемам [2,3,4] с определением для каждого отсека.

- координаты левой грани

xin=x(i–1)л+bi                                                                                      (1.8)

- ординаты середины отсека

(1.9)

- угла βi (см. рис. 1.1)

(1.10)

- отметка поверхности середины отсека

(1.11)

- отметка кривой скольжения в середине отсека

yiк=yR–Rcosβi                                                                                         (1.12)

- высота отсека

h=yin–yiк                                                                                                   (1.13)

- вес отсека

gi=2bihi                                                                 (1.14)

(для всех вариантов принимает объемный вес грунта ρ=2 т/м3)

По графику рис. 1.2 для каждого отсека в зависимости от влажности предела текучести WL и высоты отсека hi определяется значение сцепления в т/м2.

В связи с малым диапазоном изменения угла внутреннего трения φ в зависимости от давления (высоты отсека hi) для всех отсеков принимает одинаковое значение φ по графику рис. 1.2 с соответствующей интерполяцией для заданного значения WL

f=tg(φ-2)                                                                    (1.15)

Далее для каждого отсека определяются:

- удерживающая сила по сцеплению

(1.16)

- удерживающая сила по углу внутреннего трения

Tудφ=fgicosβi                                                                                                      (1.17)

сдвигающая сила

Tсд=gisinβi                                                                                                          (1.18)

Коэффициент местной устойчивости откоса определяется по формуле:

,                                                            (1.19)

где ρW = 1 т/м3 – объемный вес воды,

hmax – максимальная высота отсека из числа определенных.

При Кm≥1,1 и отсутствии признаков деформирования устойчивость откоса считается обеспеченной, при Кm<1,1 имеется потенциальная опасность деформирования откоса, необходимо обследование насыпи и назначение, при необходимости мероприятий по ее усилению.

Пример расчета коэффициента местной устойчивости откоса эксплуатируемой насыпи из глинистых грунтов

При расчете используются следующие исходные данные:

- высота насыпи							H=8.6 м

- показатель крутизны откоса					n=1.8

- толщина слоя балластных материалов				hбм=0.8

- влажность предела текучести					WL=0.47

- показатель кривизны кривой					Kt=0.16

Последовательно вычисляем:

- длину хорды

2d=√((8.6 -0.8)^2+(1.8 *8.6 +2.2)^2 )= 19.32 м

d = 9.66 м, d2= 93.36,

- глубину кривой в середине хорды

t=Kt∙H= 0.16 ∙8.6 =1.38 м, t2= 1.89

- радиус кривой

R=(d^2+t^2)/2t=( 93.36 + 1.89)/(2∙ 1.38)= 34.61 м

- угол наклона хорды

α =arcsin((H - hбм)/2d)=arcsin((8.6 - 0.8)/(2∙ 9.66))= 23.806°

- половину центрального угла кривой

μ=arcsin⁡(d/R)=arcsin⁡( 9.66/34.61)= 16.21°

- координаты центра кривой

xR=nH+x1+R∙sin(α-μ)= 1.8∙ 8.6+ 2.2+ 34.61∙sin(23.806 – 16.21) = 22.25 м

yR=R∙cos(α−μ)= 34.61∙cos(23.806 - 16.21)= 34.31

- ширину отсека на откосе

b=nH/N=( 1.8 ∙ 8.6)/4 = 3.87 м

Дальнейшие вычисления проводим в табличной форме для каждого отсека.

Таблица 1.1- Расчет устойчивости откоса

| Показатели | Значения для отсеков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Ширина отсека b, м | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 |  |
| Абсцисса левой грани Xл, м xni=xл (i–1) +b | 3.87 | 6.07 | 9.94 | 13.81 | 17.68 | 0 | 0 |  |
| Абсцисса середины отсека, м | 1.1 | 4.13 | 8.01 | 11.88 | 15.75 | 0 | 0 |  |
| Центральный угол, град | 37.67 | 31.56 | 24.3 | 17.44 | 10.83 | 0.0 | 0.0 |  |
| Ордината поверхности среднего отсека | 8.6 | 7.53 | 5.38 | 3.22 | 1.07 | 0 | 0 |  |
| Ордината кривой yk=yR–R cosβi | 6.91 | 4.82 | 2.77 | 1.29 | 0.32 | 0 | 0 |  |
| Высота отсека h=yn–yk | 1.69 | 2.71 | 2.61 | 1.93 | 0.76 | 0 | 0 |  |
| Вес отсека при ρ=2 т/м3 g=2∙h∙b | 7.42 | 20.95 | 20.19 | 14.97 | 5.87 | 0 | 0 |  |
| C (из графика рис. 1.2) | 0.88 | 1.24 | 1.21 | 0.98 | 0.51 | 0.0 | 0.0 |  |
| Удельная сила по сцеплению | 2.45 | 5.63 | 5.14 | 3.98 | 2.01 | 0 | 0 | Σ 19.2 т |
| Коэффициент трения f=tg(φ–2) (рис. 1.2) | f=tg(16.4 –2)= 0.257 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная сила по трению Tудφ=f∙g∙cosβi | 1.51 | 4.58 | 4.72 | 3.67 | 1.48 | 0 | 0 | Σ 15.96 т |
| Сдвигающая сила Tсд=g∙sinβi | 4.54 | 10.96 | 8.31 | 4.49 | 1.1 | 0 | 0 | Σ 29.4 |

Km=ΣTудс+ΣTудφΣTсд+ρв hmax22=41.17+38.76ΣTcd+1∙12.542= km<1.1

Km=(ΣTудс+ΣTудφ)/(ΣTсд+(ρв hmax^2)/2)=( 19.2+ 15.96)/( 29.4+(1∙ 7.33)/2)= 1.064<1.1

По результатам произведенных расчетов выяснили, что насыпь относится к потенциально опасным и требует обследования. По результатам обследования назначаются мероприятия по усилению откосов.

Расчетную схема к задаче №1 находится в приложении 1.

# Задание 2. Проектирование укрепления откоса пойменной насыпи

Проектирование осуществляется применительно к условиям замены устаревших видов укрепления (например, фашин) откоса на низовой берме эксплуатируемой насыпи применительно к схеме рис. 3. С использованием исходных данных табл. 1 по каждому из вариантов определению подлежат:

- параметры волнового воздействия на укрепляемый откос

- достаточность высоты бермы

- вес и размеры камня верхнего и нижнего слоя укрепления

- достаточность укрепления по заданной скорости потока

По всем вариантам задания соблюдаются условия:

- тип водоема мелководный с диапазоном средней глубины реки 2,5<H<4,0 м;

- максимальная ширина реки изменяется в диапазоне 1,6<B<3,2 км;

- расчетная скорость ветра на высоте 10 м над уровнем воды изменяется в диапазоне 8<W10<16 м/сек;

- крутизна откоса низовой бермы принята 1:2.

В указанных условиях возможно графические зависимости расчетных величин высоты hР и длина λ волны [1,2] заменить аналитическими, а также в запас надежности укрепления не учитывать трансформации волн в отсутствии глубоководных участков.

С использованием приближенных зависимостей расчетной высоты волны от средней глубины реки H принимается:

при W10=10 м/сек				hр=0,23+0,11H

при W10=20 м/сек				hр=0,23+0,22H

Значение длины волны λ/h=f(hр, W10) принимается по табл. 2.

Таблица 2- Значение λ, м

| hр | W10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 12 | 16 | 20 |
| 0,5 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 |
| 0,75 | 9,1 | 8,8 | 8,5 | 8,3 |
| 1,00 | 12,8 | 12,3 | 11,7 | 11,4 |
| 1,25 | 16,6 | 15,8 | 15,1 | 14,4 |

Промежуточные значения λ для заданных hp и W10 определяются последовательной линейной интерполяцией.

Порядок и пример расчета укрепления откоса пойменной насыпи приведен ниже.

При расчете используются следующие исходные данные (по вариантам задания и в примере)

- отметка бровки низовой бермы					yб= 70.2 см

- отметка наивысшего уровня воды				yнув= 69.0 м

- минимальная ширина реки в зоне ветрового разгона	B= 2.4 км

- средняя глубина реки						H= 3.6 м

- расчетная скорость ветра на высоте 10 м

над уровнем воды 							W10=13.0 м/сек

- угол между направлением ветра и урезом воды		β= 45.0 º

- скорость течения воды вдоль откоса				Vв= 1.2 м/сек

- показатель крутизны откоса					m=2,0

Последовательно определяем с использованием зависимостей настоящей методики:

- длину разгона ветровых волн Д

Д=5∙B=5∙ 2.4 = 12.0 км (2.3)

(отмечаем, что 8<Д<18 км)

- расчетную высоту волны при скорости ветра W10=10 м/сек

h10=0,23+0,11H=0,23+0,11∙ 3.6= 0.626 м

- расчетную высоту волны при скорости ветра W10=20 м/сек

h20=0,23+0,22H=0,23+0,22∙ 3.6= 1.022 м

- расчетную высоту волны при заданной скорости ветра W10=13.0 м/сек

h_p=h_10+(h_20-h_10)/((20-10) ) (W_10-10)= h100+(h200-h100)/((20-10) ) (W100-10)= 0.74

- по табл. 2 определяем длину волны λ= 8.66

- высоту наката волны hн

h_н=(2K_ш h_p)/m ∛(λ/h_p )×(1+2sinβ)/3=(2∙ 0.5 ∙0.74)/2 ∛(8.66/0.74)×(1+2 sin⁡45.0)/3=0.68 м

- высоту ветрового нагона ΔZ

ΔZ=K_наг  (W_100^2)/3gH cosβ= 0.009 169.0/(3 ∙9.81 ∙ 3.6)  cos⁡45.0°= 0.05

- верхнюю границу укрепления yyк

yук=yнув+hн+ΔZ+a= 69.0+0.68+ 0.05 +0.25=0.7 м

(отмечаем yук≈y= 70.2 см, наращивания бермы не требуется)

- вес отдельных камней наброски Qк

Q_K=(k3nγ_k h_p^2 λ)/((γ_k/γ_в -1)∛(1+m^3 ))=( 1.5∙2.6∙0.55∙8.66)/(( 2.6/1-1)∛(1+8))= 0.23

- средний размер камня

Д_ср=1.24∙∛(Q_k/γ_k )=1.24∙∛(0.23/2.6)= 0.55 м

- минимальную толщину каменной наброски

t_1=2.5∛(Q_k/γ_k )=2.5∙∛(0.23/2.6)= 1.12 м

- вес камня нижнего слоя наброски

qк=0,05 Qк=0,05∙0.23 =0.012 т

- средний размер камня нижнего слоя

d_cp=1.24∙∛(q_k/γ_k )=1.24∙∛(0.012/2.6) = 0.2 м

- толщину нижнего слоя каменной наброски t2

t_2=2.5∙∛(q_k/γ_k )=2.5∙∛(0.012/2.6)= 0.41

- допустимую скорость течения воды по наброске Vд

V_д=1.37√(g∙Д_ср )=1.37√(9.81∙0.55)= 3.19 м/сек

(отмечаем, что Vд>Vв= 1.2 м/сек)

Полученная конструкция укрепления представляется в виде схемы с указанием конкретных размеров (Приложение №2). В основании нижнего слоя предусматривается укладка геотекстиля во избежания суффозионого повреждения тела насыпи.

Заключение

В курсовой работе были произведены расчеты по определению расчетных характеристик грунта насыпи, влияющие на устойчивость земляного полотна, к ним относятся: влажность грунта, W, %; объемный вес, γн, т/м3; удельное сцепление, С, т/м2; угол внутреннего трения, φ, град. Далее были приведены расчеты и схемы для оценки устойчивости насыпи. В результате проделанных расчетов был найден минимальный коэффициент устойчивости насыпи  Kу = 1.064. По данному коэффициенту была проведена оценка устойчивости насыпи из условия Kу>1,1 и сделан вывод что, насыпь неустойчива, и она может разрушится под поездом.

Так же были произведены расчеты для проектирования откоса пойменной насыпи. Для этого был определен ряд геометрических характеристик поперечного профиля насыпи. Затем проводилось сравнение между нормативными и расчетными значениями: параметры волнового воздействия на укрепляемый откос, достаточность высоты бермы, вес и размеры камня верхнего и нижнего слоя укрепления, достаточность укрепления по заданной скорости потока, сделали вывод, что конструкция насыпи соответствует всем требованиям. На этом расчет окончен.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- «Основы устройства и расчетов железнодорожного пути», под ред. С.В. Амелина и Т.Т. Яковлевой, М., Транспорт, 1990 г.

- Фришман М.А., Хохлов И.Н., Титов В.П. Земляное полотно железных дорог, М., Транспорт, 1972 г.

- Справочник по земляному полотну эксплуатируемых железных дорог. М., Транспорт, 1978 г.

- Временные методические указания по расчету устойчивости эксплуатируемых насыпей и проектированию конрбанкетов. М., Транспорт, 1979 г.

- Пособие по проектированию методов регулирования водно-теплового режима верхней части земляного полотна (к СниП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»), М., Стройиздат, 1989 г.

- Стандартные проектные решения и технологии усиления земляного полотна при подготовке полигонов сети для введения скоростного движения пассажирских поездов МПС, М., вып. 1 1997 г., вып. 2 1998 г.

- Альбом стандартных решений водотводных устройств на железных дорогах МПС, М., 2000 г.

- Технологические указания по сооружению продольных закрытых дренажей механизированным способом, М., Транспорт, 1986 г.

- Крейнис З.Л., Федоров И.В. «Железнодорожный путь». Учебник для колледжей и техникумов железнодорожного транспорта, М., УМК МПС, 2000 г.

- СП 119.13330.2012 «Железные дороги колеи 1520 мм. Актуализированная редакция СНиП 32-01-1995»;

- СП 32. 104-98 Свод правил. Проектирование земляного полотна железных дорог колеи 1520 мм. - М.: Госстрой РФ, 1999. - 38 с;

- Оформление текстовых документов: методические указания для курсового проекта и дипломного проектирования.