ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Петербургский государственный университет путей сообщения

Императора Александра I»

_____________________________________________________________

Кафедра "Железнодорожный путь"

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовой работе

по дисциплине

«Пути сообщения»

Тема: «Курсовая работа»

Выполнил студент __________________________________ Черневский С.С.

подпись, дата

Факультет               Транспортное строительство      группа    СЖУ-913

Принял            ________________________________   доцент Гелюх П.А.

подпись, дата

Санкт ─ Петербург

2025

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

Пояснительная записка

Разраб.

Сидоренко Д.С.

Провер.

Черняев Е.В.

Курсовая работа

Лит.

Листов

28

ФГБОУ ВО ПГУПС

Факультет ТС

Группа хххх

Содержание

Исходные данные:	3

Введение	4

Задание 1. Оценка местной устойчивости откоса эксплуатируемой  насыпи из глинистых грунтов	6

Пример расчета коэффициента местной устойчивости откоса эксплуатируемой насыпи из глинистых грунтов	9

Задание 2. Проектирование укрепления откоса пойменной насыпи	12

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	18

Исходные данные:

10 вариант

| Показатели | Значения показателей |
| --- | --- |
| Задание 1 Высота насыпи H, м | 14.0 |
| Показатель крутизны откоса, n | 2.0 |
| Толщина слоя дренгрунта, hбм, м | 1.0 |
| Влажность предела текучести глин, WL | 0.4 |
| Коэффициент кривой, Kt | 0.12 |
| Задание 2 Отметка бровки бермы, yб, м | 66.3 |
| Отметка наивысшего уровня воды, yнув, м | 64.7 |
| Расчетная ширина реки, B, км | 3.0 |
| Расчетная глубина реки, H, м | 3.4 |
| Расчетная скорость ветра, W10, м/сек | 12.0 |
| Угол между направлением ветра и урезом воды, град. | 45.0 |
| Скорость течения реки, V, м/сек | 1.7 |

Введение

Исходя из опыта сооружения и эксплуатации железнодорожного земляного полотна, утвержденным сводом правил «Проектирование земляного полотна железных дорог колеи 1520 мм» (СП32-104-98) существенно ограничено использование глинистых грунтов с влажностью предела текучести WL> 0,40 (табл. 4.1, стр. 3). Отсутствие таких ограничений в ранее действовавших нормативных документах привело к тому, что на сети дорог, в т.ч. на отдельных магистральных линиях, находятся в эксплуатации насыпи, сооруженные из тяжелых суглинков и глин, потенциально опасные в части возможности образования сплывов откосов при экстремально неблагоприятном сочетании погодных условий (прохождения ливневых осадков после засушливого периода, бурном снеготаянии весной и других). Традиционные способы оценки устойчивости откосов по показателям состояния глинистых грунтов (естественной плотности, влажности и прочности, установленных в произвольных момент проведения инженерно-геологического обследования) не отражают возможностей их изменения в экстремальных ситуациях. Более перспективным для этой цели является использование показателей водно-физических свойств глинистых грунтов, позволяющих определить значения плотности, влажности и прочности при возможности полной реализации их способности к усадке и набуханию в зависимости от глубины залегания.

Настоящим заданием предусматривается прогнозная оценка местной устойчивости откоса эксплуатируемой насыпи из глинистых грунтов в зависимости от их влажности на пределе текучести WL и геометрических характеристик насыпи при заданных кривизне, а также точках входа и выхода кривой смещения (рис. 1.1).

При этом принимаются следующие допущения:

- интенсивному выветриванию под влиянием климатических факторов подвергаются грунты откоса насыпи, грунты под основной площадкой, перекрытые слоем накопленных балластных материалов, изменяют свойства в меньшей степени;

- вследствие указанного выше наиболее вероятным и чаще наблюдаемым в практике является нарушение местной устойчивости откосов с образованием срыва у концов шпал, что предусмотрено расчетной схемой рис. 1.1.

- глинистые грунты насыпи с влажностью предела текучести WL≥ 0,40 относятся к полиминеральным разновидностям и подчиняются установленным зависимостям показателей состояния от бытового давления (глубины залегания) рассматриваемого грунта.

Рис. 1. Схема 1 к расчету устойчивости насыпи

Последнее позволяет заменить аналитический расчет прочности грунта по методическим указаниям [1] их определением по графику рис 1.2.

Проверочный расчет местной устойчивости откоса эксплуатируемой насыпи с использованием исходных данных табл. 1 по каждому варианту выполняется аналитическим способом в следующем порядке с определением:

Задание 1. Оценка местной устойчивости откоса эксплуатируемой насыпи из глинистых грунтов

- длины хорды AB по формуле:

(1.1)

- значения t

t=Kt∙H

- радиуса кривой скольжения R

(1.2)

- угла наклона хорды α

(1.3)

- половины центрального угла кривой скольжения

(1.4)

- координаты центра кривой скольжения

xR = nH+R∙sin(α−μ)				(1.5)

yR=R∙cos(α−μ)					(1.6)

- ширины отсеков в откосной части насыпи

,                                                           (1.7)

где N – число отсеков выбирается по условиям N≥4 и b≤6 м.

Ширина первого отсека b1=x1=2,2 м принимается для всех вариантов постоянной по условию ширины основной площадки земляного полотна B=7,0 м и длины шпалы lш=2,7 м.

Далее расчет производится в табличной форме применительно к учебным схемам [2,3,4] с определением для каждого отсека.

- координаты левой грани

xin=x(i–1)л+bi                                                                                      (1.8)

- ординаты середины отсека

(1.9)

- угла βi (см. рис. 1.1)

(1.10)

- отметка поверхности середины отсека

(1.11)

- отметка кривой скольжения в середине отсека

yiк=yR–Rcosβi                                                                                         (1.12)

- высота отсека

h=yin–yiк                                                                                                   (1.13)

- вес отсека

gi=2bihi                                                                 (1.14)

(для всех вариантов принимает объемный вес грунта ρ=2 т/м3)

По графику рис. 1.2 для каждого отсека в зависимости от влажности предела текучести WL и высоты отсека hi определяется значение сцепления в т/м2.

В связи с малым диапазоном изменения угла внутреннего трения φ в зависимости от давления (высоты отсека hi) для всех отсеков принимает одинаковое значение φ по графику рис. 1.2 с соответствующей интерполяцией для заданного значения WL

f=tg(φ-2)                                                                    (1.15)

Далее для каждого отсека определяются:

- удерживающая сила по сцеплению

(1.16)

- удерживающая сила по углу внутреннего трения

Tудφ=fgicosβi                                                                                                      (1.17)

сдвигающая сила

Tсд=gisinβi                                                                                                          (1.18)

Коэффициент местной устойчивости откоса определяется по формуле:

,                                                            (1.19)

где ρW = 1 т/м3 – объемный вес воды,

hmax – максимальная высота отсека из числа определенных.

При Кm≥1,1 и отсутствии признаков деформирования устойчивость откоса считается обеспеченной, при Кm<1,1 имеется потенциальная опасность деформирования откоса, необходимо обследование насыпи и назначение, при необходимости мероприятий по ее усилению.

Пример расчета коэффициента местной устойчивости откоса эксплуатируемой насыпи из глинистых грунтов

При расчете используются следующие исходные данные:

- высота насыпи							H=14.0 м

- показатель крутизны откоса					n=2.0

- толщина слоя балластных материалов				hбм=1.0

- влажность предела текучести					WL=0.4

- показатель кривизны кривой					Kt=0.12

Последовательно вычисляем:

- длину хорды

2d=√((14.0 -1.0)^2+(2.0 *14.0 +b0)^2 )= 32.88 м

d = 16.44 м, d2= 270.26,

- глубину кривой в середине хорды

t=Kt∙H= 0.12 ∙14.0 =1.68 м, t2= 2.82

- радиус кривой

R=(d^2+t^2)/2t=( 270.26 + 2.82)/(2∙ 1.68)= 81.27 м

- угол наклона хорды

α =arcsin((H - hбм)/2d)=arcsin((14.0 - 1.0)/(2∙ 16.44))= 23.29°

- половину центрального угла кривой

μ=arcsin⁡(d/R)=arcsin⁡( 16.44/81.27)= 11.67°

- координаты центра кривой

xR=nH+x1+R∙sin(α-μ)= 2.0∙ 14.0+ 2.2+ 81.27∙sin(23.29 – 11.67) = 46.57 м

yR=R∙cos(α−μ)= 81.27∙cos(23.29 - 11.67)= 79.61

- ширину отсека на откосе

b=nH/N=( 2.0 ∙ 14.0)/5 = 5.6 м

Дальнейшие вычисления проводим в табличной форме для каждого отсека.

Таблица 1.1- Расчет устойчивости откоса

| Показатели | Значения для отсеков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Ширина отсека b, м | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |  |
| Абсцисса левой грани Xл, м xni=xл (i–1) +b | 5.6 | 7.8 | 13.4 | 19.0 | 24.6 | 30.2 | 0 |  |
| Абсцисса середины отсека, м | 1.1 | 5.0 | 10.6 | 16.2 | 21.8 | 27.4 | 0 |  |
| Центральный угол, град | 34.02 | 30.76 | 26.27 | 21.94 | 17.74 | 13.64 | 0.0 |  |
| Ордината поверхности среднего отсека | 14.0 | 12.6 | 9.8 | 7.0 | 4.2 | 1.4 | 0 |  |
| Ордината кривой yk=yR–R cosβi | 12.25 | 9.77 | 6.73 | 4.22 | 2.2 | 0.63 | 0 |  |
| Высота отсека h=yn–yk | 1.75 | 2.83 | 3.07 | 2.78 | 2.0 | 0.77 | 0 |  |
| Вес отсека при ρ=2 т/м3 g=2∙h∙b | 7.72 | 31.68 | 34.4 | 31.1 | 22.38 | 8.64 | 0 |  |
| C (из графика рис. 1.2) | 1.06 | 1.44 | 1.54 | 1.45 | 1.16 | 0.56 | 0.0 |  |
| Удельная сила по сцеплению | 2.81 | 9.38 | 9.62 | 8.75 | 6.82 | 3.23 | 0 | Σ 40.62 т |
| Коэффициент трения f=tg(φ–2) (рис. 1.2) | f=tg(19.5 –2)= 0.315 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная сила по трению Tудφ=f∙g∙cosβi | 2.02 | 8.58 | 9.73 | 9.1 | 6.72 | 2.65 | 0 | Σ 38.79 т |
| Сдвигающая сила Tсд=g∙sinβi | 4.32 | 16.21 | 15.22 | 11.62 | 6.82 | 2.04 | 0 | Σ 56.23 |

Km=ΣTудс+ΣTудφΣTсд+ρв hmax22=41.17+38.76ΣTcd+1∙12.542= km<1.1

Km=(ΣTудс+ΣTудφ)/(ΣTсд+(ρв hmax^2)/2)=( ΣTydc+ 38.79)/( ΣTcd+(1∙ 9.43)/2)= 1.303<1.1

По результатам произведенных расчетов выяснили, что насыпь относится к потенциально опасным и требует обследования. По результатам обследования назначаются мероприятия по усилению откосов.

Расчетную схема к задаче №1 находится в приложении 1.

# Задание 2. Проектирование укрепления откоса пойменной насыпи

Проектирование осуществляется применительно к условиям замены устаревших видов укрепления (например, фашин) откоса на низовой берме эксплуатируемой насыпи применительно к схеме рис. 3. С использованием исходных данных табл. 1 по каждому из вариантов определению подлежат:

- параметры волнового воздействия на укрепляемый откос

- достаточность высоты бермы

- вес и размеры камня верхнего и нижнего слоя укрепления

- достаточность укрепления по заданной скорости потока

По всем вариантам задания соблюдаются условия:

- тип водоема мелководный с диапазоном средней глубины реки 2,5<H<4,0 м;

- максимальная ширина реки изменяется в диапазоне 1,6<B<3,2 км;

- расчетная скорость ветра на высоте 10 м над уровнем воды изменяется в диапазоне 8<W10<16 м/сек;

- крутизна откоса низовой бермы принята 1:2.

В указанных условиях возможно графические зависимости расчетных величин высоты hР и длина λ волны [1,2] заменить аналитическими, а также в запас надежности укрепления не учитывать трансформации волн в отсутствии глубоководных участков.

С использованием приближенных зависимостей расчетной высоты волны от средней глубины реки H принимается:

при W10=10 м/сек				hр=0,23+0,11H

при W10=20 м/сек				hр=0,23+0,22H

Значение длины волны λ/h=f(hр, W10) принимается по табл. 2.

Таблица 2- Значение λ, м

| hр | W10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 12 | 16 | 20 |
| 0,5 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 |
| 0,75 | 9,1 | 8,8 | 8,5 | 8,3 |
| 1,00 | 12,8 | 12,3 | 11,7 | 11,4 |
| 1,25 | 16,6 | 15,8 | 15,1 | 14,4 |

Промежуточные значения λ для заданных hp и W10 определяются последовательной линейной интерполяцией.

Порядок и пример расчета укрепления откоса пойменной насыпи приведен ниже.

При расчете используются следующие исходные данные (по вариантам задания и в примере)

- отметка бровки низовой бермы					yб= 66.3 см

- отметка наивысшего уровня воды				yнув= 64.7 м

- минимальная ширина реки в зоне ветрового разгона	B= 3.0 км

- средняя глубина реки						H= 3.4 м

- расчетная скорость ветра на высоте 10 м

над уровнем воды 							W10=12.0 м/сек

- угол между направлением ветра и урезом воды		β= 45.0 º

- скорость течения воды вдоль откоса				Vв= 1.7 м/сек

- показатель крутизны откоса					m=2,0

Последовательно определяем с использованием зависимостей настоящей методики:

- длину разгона ветровых волн Д

Д=5∙B=5∙ 3.0 = 15.0 км (2.3)

(отмечаем, что 8<Д<18 км)

- расчетную высоту волны при скорости ветра W10=10 м/сек

h10=0,23+0,11H=0,23+0,11∙ 3.4= 0.604 м

- расчетную высоту волны при скорости ветра W10=20 м/сек

h20=0,23+0,22H=0,23+0,22∙ 3.4= 0.978 м

- расчетную высоту волны при заданной скорости ветра W10=12.0 м/сек

h_p=h_10+(h_20-h_10)/((20-10) ) (W_10-10)= h100+(h200-h100)/((20-10) ) (W100-10)= 0.68

- по табл. 2 определяем длину волны λ= 7.86

- высоту наката волны hн

h_н=(2K_ш h_p)/m ∛(λ/h_p )×(1+2sinβ)/3=(2∙ 0.5 ∙0.68)/2 ∛(7.86/0.68)×(1+2 sin⁡45.0)/3=0.62 м

- высоту ветрового нагона ΔZ

ΔZ=KнагW10023gHcosβ= 0.009196.03 ∙9.81 ∙ 3.0cos60.0°= 0.03

ΔZ=K_наг  (W_100^2)/3gH cosβ= 0.009 144.0/(3 ∙9.81 ∙ 3.4)  cos⁡45.0°= 0.03

- верхнюю границу укрепления yyк

yук=yнув+hн+ΔZ+a= 64.7+0.62+ 0.03 +0.25=0.66 м

(отмечаем yук≈y= 66.3 см, наращивания бермы не требуется)

- вес отдельных камней наброски Qк

Q_K=(k3nγ_k h_p^2 λ)/((γ_k/γ_в -1)∛(1+m^3 ))=( k33∙2.6∙0.46∙7.86)/(( 2.6/1-1)∛(1+8))= 0.17

- средний размер камня

Дср=1.24∙3Qkγk=1.24∙30.182.6= 0.51 м

Д_ср=1.24∙∛(Q_k/γ_k )=1.24∙∛(0.17/2.6)= 0.5 м

- минимальную толщину каменной наброски

t1=2.53Qkγk=2.5∙30.182.6= 1.03 м

t_1=2.5∛(Q_k/γ_k )=2.5∙∛(0.17/2.6)= 1.02 м

- вес камня нижнего слоя наброски

qк=0,05 Qк=0,05∙0.17 =0.009 т

- средний размер камня нижнего слоя

dcp=1.24∙3qkγk=1.24∙30.0092.6= 0.19 м

d_cp=1.24∙∛(q_k/γ_k )=1.24∙∛(0.009/2.6) = 0.19 м

- толщину нижнего слоя каменной наброски t2

t2=2.5∙3qkγk=2.5∙30.0092.6= 0.38

t_2=2.5∙∛(q_k/γ_k )=2.5∙∛(0.009/2.6)= 0.37

- допустимую скорость течения воды по наброске Vд

Vд=1.37g∙Дср=1.379.81∙0.51= 3.07мсек

V_д=1.37√(g∙Д_ср )=1.37√(9.81∙0.5)= 3.05 м/сек

(отмечаем, что Vд>Vв= 1.7 м/сек)

Полученная конструкция укрепления представляется в виде схемы с указанием конкретных размеров (Приложение №2). В основании нижнего слоя предусматривается укладка геотекстиля во избежания суффозионого повреждения тела насыпи.

Заключение

В курсовой работе были произведены расчеты по определению расчетных характеристик грунта насыпи, влияющие на устойчивость земляного полотна, к ним относятся: влажность грунта, W, %; объемный вес, γн, т/м3; удельное сцепление, С, т/м2; угол внутреннего трения, φ, град. Далее были приведены расчеты и схемы для оценки устойчивости насыпи. В результате проделанных расчетов был найден минимальный коэффициент устойчивости насыпи  Kу = 1.303. По данному коэффициенту была проведена оценка устойчивости насыпи из условия Kу>1,1 и сделан вывод что, насыпь неустойчива, и она может разрушится под поездом.

Так же были произведены расчеты для проектирования откоса пойменной насыпи. Для этого был определен ряд геометрических характеристик поперечного профиля насыпи. Затем проводилось сравнение между нормативными и расчетными значениями: параметры волнового воздействия на укрепляемый откос, достаточность высоты бермы, вес и размеры камня верхнего и нижнего слоя укрепления, достаточность укрепления по заданной скорости потока, сделали вывод, что конструкция насыпи соответствует всем требованиям. На этом расчет окончен.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- «Основы устройства и расчетов железнодорожного пути», под ред. С.В. Амелина и Т.Т. Яковлевой, М., Транспорт, 1990 г.

- Фришман М.А., Хохлов И.Н., Титов В.П. Земляное полотно железных дорог, М., Транспорт, 1972 г.

- Справочник по земляному полотну эксплуатируемых железных дорог. М., Транспорт, 1978 г.

- Временные методические указания по расчету устойчивости эксплуатируемых насыпей и проектированию конрбанкетов. М., Транспорт, 1979 г.

- Пособие по проектированию методов регулирования водно-теплового режима верхней части земляного полотна (к СниП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»), М., Стройиздат, 1989 г.

- Стандартные проектные решения и технологии усиления земляного полотна при подготовке полигонов сети для введения скоростного движения пассажирских поездов МПС, М., вып. 1 1997 г., вып. 2 1998 г.

- Альбом стандартных решений водотводных устройств на железных дорогах МПС, М., 2000 г.

- Технологические указания по сооружению продольных закрытых дренажей механизированным способом, М., Транспорт, 1986 г.

- Крейнис З.Л., Федоров И.В. «Железнодорожный путь». Учебник для колледжей и техникумов железнодорожного транспорта, М., УМК МПС, 2000 г.

- СП 119.13330.2012 «Железные дорого колеи 1520 мм. Актуализированная редакция СНиП 32-01-1995»;

- СП 32. 104-98 Свод правил. Проектирование земляного полотна железных дорог колеи 1520 мм. - М.: Госстрой РФ, 1999. - 38 с;

- Оформление текстовых документов: методические указания для курсового проекта и дипломного проектирования.